คุณลักษณะเฉพาะของยา

65. Methyldopa 250 mg tablet

1. ชื่อยา  Methyldopa 250 mg tablet

2. คุณสมบัติทั่วไป

2.1 รูปแบบ		เป็นยาเม็ดเคลือบฟิล์ม สําหรับรับประทาน

2.2 ส่วนประกอบ	ประกอบด้วยตัวยา Methyldopa หรือ methyldopa sesquihydrate ซึ่งสมมูลกับ methyldopa 250 mg ใน 1 เม็ด

2.3 ภาชนะบรรจุ	บรรจุในแผงปิดสนิท ป้องกันความชื้น และบรรจุภัณฑ์ป้องกันแสง

2.4 ฉลาก	- บรรจุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขที่ผลิต และเลขทะเบียนตำรับยา ไว้อย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์

- บนภาชนะบรรจุยาอย่างน้อยต้องระบุชื่อยาหรือชื่อทางการค้า ส่วนประกอบ และขนาดความแรงของยา เลขที่ผลิต วันสิ้นอายุ ไว้ชัดเจน

- เมื่อตัดแผงบรรจุยาแบ่งเป็นเม็ดแล้ว สามารถระบุชนิดยาและความแรงได้

3. คุณสมบัติทางเทคนิค

3.1 Finished product specification: Methyldopa tablet USP

| ข้อ | Test items | Specifications |
| --- | --- | --- |
| 1 | Identification | ตรวจผ่านตาม finished product specification |
| 2 | Assay | 90.0 – 110.0% of LA. of anhydrous methyldopa |
| 3 | Dissolution | แสดงผลการละลายไม่น้อยกว่า 80%(Q) ในเวลา 20 นาที |
| 4 | Uniformity of dosage units | Meet the requirement |

3.2 Drug substance specification: Methyldopa USP (หมายถึง methyldopa sesquihydrate)

| ข้อ | Test items | Specifications |
| --- | --- | --- |
| 1 | Identification | Meet the requirement |
| 2 | Assay | 98.0 – 101.0% of methyldopa (on the anhydrous basis) |
| 3 | Residue on ignition | NMT 0.1% |
| 4 | Heavy metals | NMT 10 ppm |
| 5 | 3-O-Methylmethyldopa | NMT 0.5% |
| 6 | Specific rotation | -25o to -28o |
| 7 | Acidity | Not more than 0.5 ml of 0.10 N sodium hydroxide is required |
| 8 | Water | 10.0 – 13.0% |

3.3 Finished product specification: Methyldopa tablets BP

| ข้อ | Test items | Specifications |
| --- | --- | --- |
| 1 | Identification | ตรวจผ่านตาม finished product specification |
| 2 | Assay | 95.0 – 105.0% of LA. of methyldopa |
| 3 | Optical rotation | -0.98o to -1.09o |
| 4 | Uniformity of dosage units | Meet the requirement |
| 5 | Dissolution | แสดงผลการละลายไม่น้อยกว่า 70%(Q) ในเวลา 45 นาที |

3.4 Drug substance specification: Methyldopa BP (หมายถึง methyldopa sesquihydrate)

| ข้อ | Test items | Specifications |
| --- | --- | --- |
| 1 | Identification | Meet the requirement |
| 2 | Assay | 98.5 – 101.5% of enalapril mesylate (on the dried substance) |
| 3 | Acidity | NMT 0.5 ml of 0.1 M sodium hydroxide is required |
| 4 | Absorbance - Specific absorbance at the absorption maximum (280 nm) | 122 to 137 (anhydrous substance) |
| 5 | Related substances - Impurity A, B, C (for each) - Unspecified impurities - Total impurities | NMT 0.15% NMT 0.05% NMT 0.5% |
| 6 | Enantiomeric purity - D-methyldopa (Impurity D) | NMT 0.5% |
| 7 | Heavy metals | Maximum 20 ppm |
| 8 | Water | 10.0 – 13.0% |
| 9 | Sulfated ash | Maximum 0.1% |